## 3.2 	Pengumpulan kebutuhan

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memahami dan mempelajari alat, bahan dan software yang dibutuhkan dalam membangun mesin mini CNC plotter. Analisa kebutuhan yang digunakan mesin mini CNC plotter adalah sebagai berikut:

- Laptop

Satu unit laptop yang digunakan untuk memasukkan program ke dalam Arduino, mendesain komponen 3D untuk mesin mini CNC plotter menggunakan software Blender, mendesain pola gambar menggunakan software Photoshopdan menjalankan Software Benbox untuk mesin mini CNC plotter. Spesifikasi laptop yang digunakan penulis dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Spesifikasi laptop

| Spesifikasi | Keterengan |
| --- | --- |
| Prosessor | AMD Ryzen 3 3200U |
| Clock speed | 2.6 – 3.5 GHz (2 Cores 4 Threads) |
| RAM | 2x4 Gb |
| IGPU | AMD Radeon Vega 3 (1.20 GHz) |
| SSD | 128 Gb |
| Sistem operasi | Windows 10 64 bit |

- Arduino

Satu unit Arduino Uno R3 yang digunakan sebagai unit pengendali mesin mini CNC plotter. Arduino Uno R3 yang digunakan memiliki interface USB tipe B, USB tipe ini sama dengan USB yang umum digunakan pada mesin printer. Pada Gambar 3.2 dapat dilihat jenis Arduino Uno R3 yang digunakan penulis dengan spesifikasi yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 dan Tabel 4.3.

Gambar 3.2 Arduino Uno R3

Tabel 3.2 Spesifikasi Arduino Uno R3

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Microcontroller | ATmega328P |
| Serial to USB Converter | CH340 |
| Operating Voltage | 5V |
| Input Voltage | 7-12V |
| Digital I/O Pins | 14 |
| PWM I/O Pins (Shared with Digital I/O) | 6 |
| Analog Input Pins | 6 |

Tabel 3. 3 Spesifikasi Arduino Uno R3

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| DC Current per I/O Pin | 20mA |
| DC Current from 3.3V Pin | 50mA |
| Flash Memory | 32 Kbytes |
| SRAM | 2 Kbytes |
| EEPROM | 1 Kbytes |
| Clock Speed | 16MHz |
| Built-in LED | Attached to digital I/O Pin 13 |
| USB Connector Style | B-Type Female |
| Board Dimensions (PCB) | 68.8 x 53.4mm (2.7 x 2.1″) |
| Board Dimensions | 77 x 53.4mm (3 x 2.1″) |
| Mfr | China |

- DVD Drive

Dua unit DVD drive bekas komputer yang masih layak digunakan atau masih berfungsi dengan baik. Penulis memanfaatkan part pada DVD drive bekas seperti motor stepper, linear rod, rod screw, linear guide, frame dan sebagainya. Pada Tabel 3.4 dan Tabel 3.5 merupakan komponen pada DVD drive yang digunakan penulis.

Tabel 3.4 Komponen DVD drive

| No. | Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Motor stepper DVD drive |
| 2 |  | Rod screw |

Tabel 3.5 Komponen DVD drive (Lanjutan)

| No. | Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| 3 |  | Linear rod |
| 4 |  | Linear guide |
| 5 |  | Frame |

- CNC Shield v3

Satu unit CNC shield v3 yang digunakan penulis untuk menghubungkan Arduino Uno R3 dengan modul komponen lainya. Dapat dilihat jenis CNC shield v3 yang digunakan penulis pada Gambar 3.3 dan Spesifikasi lengkap CNC shield v3 dengan dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Gambar 3.3 CNC shield v3

Tabel 3.6 Spesifikasi CNC shield v3

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Firmware GRBL | GRBL 0.8c compatible |
| 4 Connection | X Y Z dan A |
| end stops | Yes 2 per axle (6 in total) |
| GRBL 0.8c compatible | Yes with jumpers (not included) |
| Spindle on / off and direction | Yes |
| Input voltage | 12-36V DC |

- Driver A4988

Dua unit driver motor stepper A4988 untuk digunakan pada axis x dan axis y yang dilengkapi heatsink untuk menjaga kesetabilan suhu agar tidak terjadi overheat. Pada Gambar 3.4 dapat dilihat jenis driver motor stepper yang digunakan dan pada Tabel 3.7 dapat dilihat spesisfikasi lengkap driver motor stepper A4988.

Gambar 3.4 Driver A4988

Tabel 3.7 Spesifikasi driver motor stepper A4988

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Max. Operating Voltage | 35V |
| Min. Operating Voltage | 8V |
| Max. Current Per Phase | 2A |
| Micro step Resolution | Full step, ½ step, ¼ step, 1/8 step, 1/16 step |
| Dimensions | 15.5 mm x 20.5 mm |
| Short-to-ground | Yes |
| shorted-load protection | Yes |
| Thermal Shutdown circuitry | Yes |

- Motor Servo

Satu unit motor servo dengan tipe TowerPro SG90 9G micro servo motor yang digunakan sebagai pengerak axis z. Pada Gambar 3.5 dapat dilihat jenis motor servo yang digunakan penulis dengan spesifikasi pada Tabel 3.8.

Gambar 3.5 Servo sg90

Tabel 3.8 Spesifikasi TowerPro SG90 9G micro servo motor

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Degree Rotation | 180° (±15°) |
| Operating Voltage | 4.8-6VDC (5V Typical) |
| Current (idle) | 10mA (typical) |
| Current (typical during movement) | 100-250mA |
| Current (stall) | 360mA (measured) |
| Torque | 1.7 kg-cm (measured) |
| Dead Band Width | 7 uSec (7 microsecond) |
| Speed | 0.12s / 60 degree (varies with VDC) |
| Cable length | 24 cm |
| Motor Housing L x W x H | 23 x 12 x 26mm (0.9 x0 .5 x 1″) |
| Gear | Nylon |

- Power supply

Gambar 3.6 Adaptor 12v

Satu unit Power supply menggunakan adaptor Amigo yang langsung bisa mengkonversi listrik AC dari stop kontak menjadi listrik DC 12v untuk mesin mini CNC plotter. Pada Gambar 3.6 dapat dilihat adaptor yang penulis gunakan dengan spesifikasi pada Tabel 3.9.

Tabel 3.9 Spesifikasi power supply

| Spesifikasi | Keterangan |
| --- | --- |
| Input | 100-240V ~ 50/60 Hz 0,2A |
| Output | 12V 0,5A |
| Jack output | 5,5 mm |

- Kebutuhan lainya

Kebutuhan lainya berupa alat, bahan dan juga software yang digunakan untuk membangun mesin mini CNC plotter berbasis Arduino dengan komponen DVD drive, kebutuhan tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10.

Tabel 3.10 Kebutuhan lainya

| No. | Bahan | Alat | Software |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kabel | Solder | Photoshop |
| 2. | Tenol | Obeng | Benbox v3.7.99 |
| 3. | Selongsong kabel | Cutter | Driver ch340 |
| 4. | Pena (tipe ballpoint dengan ukuran pin 0.5 mm) | Jangka sorong | Firmware (dalam software Benbox) |
| 5. | Mur dan baut | Tang potong |  |
| 6. | Jumper cap | Penggaris |  |
| 7. | Sekrup | Spidol |  |
| 8. | selotip | Korek api |  |
| 9. | pin cotter |  |  |
| 10 | Female header stackable |  |  |